Messbereichserweiterung

- Strommesser

Es muss ein Teil des zu messenden Stroms an dem Messgerät in einem Nebenzweig (Shunt) vorbeigeleitet werden.

Dabei gilt:  		Ui 		= 	Us

Ri ·  Ii	=	Rs  ·  Is

- Spannungsmesser

Es muss ein Teil der zu messenden Spannung an einem Vorwiderstand abfallen.

Dabei gilt:  		Ui 	= 	Uv

──  	      ──

Ri	=	Rv