Elektrizitätsleitung in Gasen

Unter normalen Bedingungen sind Gase Nichtleiter, da es in ihnen nur sehr wenige Ladungsträger gibt. Diese rekombinieren ständig, allerdings entstehen auch immer wieder neue.

- Unselbstständige Leitung

Sie wird durch Ionen bewirkt, die durch ständige Energiezufuhr erst erzeugt werden müssen. Dies kann geschehen:

    - durch erwärmen

    - durch radioaktive Strahlung

    - durch elektromagnetische Strahlung

(UV-Licht; Röntgenstrahlung; Kosmische Strahlung)

- Selbstständige Leitung

Sie wird durch Ionen und Elektronen bewirkt, die auf Grund der Bedingungen (Hohe Spannung, niedrigerer Druck) beim Überschreiten der Zündspannung durch das elektrische Feld selbst erzeugt werden.

  - Glimmentladung

Die „Freie Weglänge“ der natürlichen Ionen wird bei vermindertem Druck erhöht. Durch Stoßionisation werden dann ständig neue Ladungsträger gebildet. Die bei der Ionisation und Rekombination abgegebene Energie bewirkt eine Lichtaussendung.

Anwendungen:

- Glimmlampe

- Leuchtröhre

- UV-Lampe

- Leuchtstoffröhre:

Sie enthalten neben Edelgas vor allem Quecksilberdampf. Das entstehende UV-Licht wird durch einen fluoreszierenden Stoff in weißes Licht umgewandelt.

  - Funkenentladung

Durch hohe elektrische Feldstärken werden bei Normaldruck durch Stoßionisation genügend Ladungsträger erzeugt. Durch starkem Stromfluss erwärmt sich das Gas.

Funkenentladung tritt in der Natur beim Blitz und beim Elmsfeuer (Kirchturmspitzen) auf.