Datenbanktabelle TK50

Beschreibung

Die Datenbanktabelle enthält Daten zu den amtlichen topographischen Karten im Maßstab 1:50000 (TK50) der Bundesrepublik Deutschland.

Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Datenbanktabellen

Zu der TK50 passende TK25 können mithilfe der TK50-Nummer TK50NR in der Datenbanktabelle TK25 aufgefunden werden.

Uber eine Relation in der Tabelle TK25 können auch die auf der TK50 liegenden kreisfreien Städte, Städte und Gemeinden sowie deren Ortsteile in den Tabellen ORTREF und ORTTLREF ermittelt werden.

Die zu den TK50 passenden TK100 und TKÜ200 können mithilfe der TK100-Nummer TK100NR und der TKÜ200-Nummer TK200NR in den Datenbanktabellen TK100 und TK200 aufgefunden werden.

Konvertierung

Die Datenbanktabelle kann mithilfe des Programms KONVERT.EXE in verschiedene Datenformate, Schreibweisen und Zeichensätze konvertiert werden. Eine genaue Beschreibung des Konvertierungsprogramms finden Sie in der Datei

KONVERT.DOC.

Datenfeldlängen und Datentypen

Feld      Länge Typ Beschreibung

TK50NAME  30    C   Bezeichnung der TK50

TK50NR     5    C   Blattnummer der TK50

TK50LAND   2    C   Schlüsselnummer des Bundeslandes der TK50

TK100NR    5    C   Nummer der zur TK50 passenden TK100

TK200NR    6    C   Nummer der zur TK50 passenden TKÜ200

Datenfeld TK50NAME

Bezeichnung der TK50.

Datenfeld TK50NR

Blattnummer der TK50.

Stelle 1:        immer "L" (römisch 50)

Stellen 2 und 3: nach Süden zunehmend

Stellen 4 und 5: nach Osten zunehmend

Datenfeld KENNLAND

Schlüsselnummer für das Bundesland, auf dem die TK50 überwiegend liegt und dessen Landesvermessungsbehörde für die Karte zuständig ist.

Stellen 1 und 2: Kennung für das Bundesland

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

Datenfeld TK100NR

Nummer der topographischen Karte im Maßstab 1:100000 (TK100), in der die Fläche der TK50 enthalten ist.

Datenfeld TK200NR

Nummer der topographischen Übersichtskarte im Maßstabstab 1:200000 (TKÜ200), in der die Fläche der TK50 enthalten ist.